ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης  δώδεκα (12) παραθύρων και κατασκευή νέων για τις ανάγκες των παρακάτω χώρων : α )της αίθουσας του Ειδικού Αναγνωστηρίου(205)  β) των δυο αιθουσών των Πολυτίμων (206) της γ) Γραμματείας της Βιβλιοθήκης (206Α) στον 2ο όροφο, δ)  των γραφείων 156 και 158 στο 1ου ορόφο, ε) του 59α γραφείου στον ημιώροφο του ισογείου και του 59δ γραφείου στο ισογείου του κτιρίου της Βουλής. 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Θα αποξηλωθούν τα τρία(3) παράθυρα (τζαμιλίκια) της αίθουσας του Ειδικού Αναγνωστηρίου(205), διαστάσεων 2.20Χ1.45, τα τρία(3) παράθυρα (τζαμιλίκια) των δυο αιθουσών των Πολυτίμων (206) διαστάσεων 2.20Χ1.45, το ένα (1) παράθυρο (τζαμιλίκι) της Γραμματείας της Βιβλιοθήκης (206Α) διαστάσεων 2.20Χ1.45 στον 2ο όροφο του κτιρίου Βουλής, τα παράθυρα (τζαμιλίκια) των γραφείων 156 και 158 διαστάσεων 1,27Χ2,48 στον 1ο όροφο του κτιρίου της Βουλής, τα δυο παράθυρα στο γραφείο 59α του ισογείου και το ένα(1) παράθυρο του γραφείου 59δ(τζαμιλίκια)  του ημιώροφου του ισογείου διαστάσεων 1,17Χ1,04 του κτιρίου της Βουλής και ταυτόχρονα θα  αντικατασταθούν με  νέα (πανομοιότυπα με τα υπάρχοντα) από ξύλο NYAGON. Τα παράθυρα των χώρων 205,206,206Α, 156,158 θα αποτελούνται από δυο(2) φύλλα ανοιγόμενα το ένα με ανάκληση και φεγγίτες στο άνω  μέρος, ενώ τα παράθυρα των γραφείων 59α και59δ θα αποτελούνται από δυο φύλλα ανοιγόμενα. Τα ξύλα θα έχουν υποστεί την βασική κατεργασία ξήρανσης, εμποτισμού με μυκητοκτόνα και συντηρητικά ξύλου. Τα παραθυρόφυλλα και η κάσα θα κατασκευαστούν από τρικολλητή ξυλεία διατομής 9,0χ6,8cm.Η ένωση μεταξύ των κάθετων στοιχείων θα γίνεται με τη μέθοδο των μόρσων.  Οι μηχανισμοί που θα τοποθετηθούν θα είναι πολλαπλών κλειδωμάτων, (ενδεικτικού  τύπου ROTTΟ)ενώ περιμετρικά, μεταξύ κάσας και θυρόφυλλου, θα τοποθετηθούν λάστιχα για τη στεγανοποίηση του κουφώματος (τα προφίλ θα υποδέχονται δυο περιμετρικά λάστιχα). Το κάθε παράθυρο θα αποτελείται  από διπλούς υαλοπίνακες (4-16-5) ηχομονωτικούς ενεργειακούς. Οι κάσες και τα τζαμιλίκια θα χρωματιστούν με υδροδιαλυτά οικολογικά βερνίκια λάκας εμποτισμού. Στο κάτω μέρος  του παραθύρου, θα τοποθετηθεί μαρμαροποδιά  πάχους 0,03cm με μικρή κλίση προς τα έξω, ώστε να απομακρύνονται τα βρόχινα νερά. 

Οι πέντε (5) εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα αφαιρεθούν κατά την αποξήλωση των παλαιών παραθύρων και θα επανατοποθετηθούν στα νέα παράθυρα όπως επίσης και οι ξύλινες κλασσικές  επενδύσεις ¨Σαρίδης¨, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Στο παράθυρο του 59δ χώρου και στο ένα (1) παράθυρο του 59α  θα τοποθετηθούν σήτες κάθετης κίνησης. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών .
2.2 Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή μπαζών, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

2.3 Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου που θα έχει συνυπολογισθεί στο κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς του. 

2.4 Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους.

2.5 Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ΄ αποκοπή τίμημα. Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωση τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

2.6 Το κατ΄ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμές κρατήσεις, συνολικού ύψους 7,17%. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την αποδοχή της ανάθεσης εντός του οριζόμενου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

2.7 Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή της ανάθεσης.

2.8 Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει εφάπαξ, μετά το πέρας του έργου και αφού πρώτα παραληφθεί από την επιτροπή που θα ορισθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή του.

2.9 Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου δεν πρόκειται να προβεί στην σύνταξη του πρακτικού παραλαβής, εάν διαπιστωθεί ότι οι χώροι δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν απομακρυνθεί από τη Βουλή μπάζα, άχρηστα αντικείμενα, μηχανήματα εργαλεία κτλ, προερχόμενα από το συγκεκριμένο εργοτάξιο.
2.10 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

2.11 Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

