# Ιούλιος  2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του κτιρίου της Βουλής και συντήρηση ξύλινων και

μεταλλικών επιφανειών.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος σε κατακόρυφες επιφάνειες περιμετρικά των δωμάτων και της αίθουσας της Ολομέλειας, απολήξεις κλιμακοστασίων, καμινάδων, παλαιάς δεξαμενής νερού και στηθαίων, καθώς και συντήρηση μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων στον ίδιο χώρο.

Α. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Η χρήση ικριωμάτων για κατακόρυφα στοιχεία θα περιοριστεί όπου απαιτείται για την εκτέλεση των προαναφερομένων εργασιών. Θα τοποθετηθούν πύργοι από τυποποημένα πλαίσια σε πυκνή διαταξη, εδραζόμενοι επί διαμήκων υποθεμάτων (πχ. μαδέρια) προς αποφυγή σημειακών φορτίσεων, συμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την  ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00).

Β.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Θα καθαιρεθούν πλήρως τα σαθρά υλικά τα οποία έχουν υποστεί βλάβες, όπως αποσάθρωση, αποκόλληση, διάχυτες ρηγματώσεις, ρωγμές, στις ακόλουθες επιφάνειες του δώματος (όπως επισημαίνονται διαγραμμισμένα και αριθμημένα στο συνημμένο σχέδιο,υπόμνημα).

α) Τμήματα επιχρισμάτων τοιχοποιίας (επί 700m2 επιφανείας περίπου στα εξής σημεία:

(1) Εξωτερική τοιχοποιία της αίθουσας Ολομέλειας και πέριξ αυτής,

(2) Απόληξη του κλιμακοστασίου,

(3) Καμινάδες,

(4) Παλαιά δεξαμενή νερού στην ανατολική πλευρά της Αίθουσας Γερουσίας,

(5) Περιμετρικοί τοίχοι μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων,

(6) Χώροι Η/Μ,

(7) Παλαιά δεξαμενή νερού στη βορεινή πλευρά του κτιρίου και  περιξ αυτής κατασκευές,

(8) Τοίχοι χώρων στο ανατολικό επίπεδο δώματος,

(9) Εξωτερική ανατολική πλευρά των χώρων γραφείων ΦΕΚ,

β) Αποσαθρωμένες επιφάνειες σκυροδέματος με διάβρωση οπλισμού, που εντοπίζονται σε διάφορες θέσεις (επί συνολικής επιφανείας 150m2 περίπου).

γ)  Απολήξεις καμινάδων από οπλισμένο σκυρόδεμα  (10 κατασκευές).

δ) Αρμοί μαλτεζοπλακών σε στηθαία και πλάκες σκυροδέματος.

Οι καθαιρέσεις, των προαναφερόμενων επιφανειών θα εκτελεστούν, με χρήση μηχανικών μέσων και εργαλείων χειρός και θα καθαριστούν επιμελώς,  έως ότου επιτευχθεί απόλυτα καθαρό και στέρεο υλικό.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΛΟΤ.

Ενδεικτικά :

#ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 (καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας),

#ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 (καθαρισμός επιφανείας τοιχοποιίας),

#ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 (τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού)

#ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 (καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις  ή ξένα υλικά)

Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Για την αποκατάσταση των επιφανειών των επιχρισμάτων στις τοιχοποιίες, θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα ενισχυμένο με υαλοϊνες, κατάλληλο για δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες (ολοκληρωμένο σύστημα για επισκευές εξωτερικών επιχρισμάτων εκτεθειμένων σε ποικίλες καταπονήσεις), προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλή αντοχή και προστασία σε όλες τις καταπονήσεις στις οποίες εκτίθεται, λόγω των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (βροχή, ηλιακή ακτινοβολία, ατμοσφαιρικούς ρύπους κοκ), Οι τοιχοποιίες με βλάβες από σεισμό ή ρωγμές από άλλες αιτίες, θα αντιμετωπιστούν βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών για επισκευές βλαβών από σεισμό (καθαίρεση επιχρίσματος γύρω από τη ρηγμάτωση, διεύρυνση της ρωγμής σε σχήμα V, καθαρισμός της περιοχής, πλήρωση της ρωγμής με ειδικό τσιμεντοκονίαμα και εφαρμογή  υαλοπλεγμάτων), σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00

Η τελική επιφάνεια (φινίρισμα) λεπτής στρώσης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και σκληρή, λόγω της αυξημένης έκθεσης της σε ποικίλες καταπονήσεις.

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της εργασίας αυτής, θα κατασκευάσει δείγματα για όλους τους τύπους των επιχρισμάτων, επί των επιφανειών που θα υποδείξει η επιτροπή παρακολούθησης  (τουλάχιστον σε επιφάνεια 2m2), τα οποία θα είναι αντιπροσωπευτικά  της συνολικής εργασίας.

Οι εξωτερικές γωνίες των επιχρισμάτων θα ενισχύονται με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση των σωληνώσεων, οι οποίες τρέχουν είτε κατά μήκος οριζόντιων επιφανειών και επηρεάζουν άμεσα τη μόνωση, είτε επί των κατακόρυφων επιφανειών, στα σημεία εισχώρησης τους στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σε περίπτωση που οι επισκευασμένες επιφάνειες δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων προδιαγραφών και παρουσιάζουν ελαττώματα (σκασίματα, ρωγμές, αποσαθρώσεις κλπ) ο ανάδοχος υποχρεούται σε νέα πλήρη αποκατάσταση αυτών, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Δ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Οι πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη από μαλτεζόπλακες, σε κατασκευές του δώματος (κυρίως χώροι Η/Μ) έχουν υποστεί σημαντική αποσάθρωση, κυρίως στην περίμετρο τους, από διάβρωση του οπλισμού τους. Οι κατασκευές αυτές θα αποκατασταθούν πλήρως ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τη μόνωση.

Γενικά, η εργασία αποκατάστασης τους περιλαμβάνει:

(α) αφαίρεση των μαλτεζοπλακών, των επιχρισμάτων και των αποσαθρωμένων τμημάτων του σκυροδέματος (χωρίς να απομειώνεται η δομική ακεραιότητα της κατασκευής),

(β) αποκάλυψη του διαβρωμένου οπλισμού,

(γ) επιμελή καθαρισμό του σταθερού πλέον υποστρώματος,

(δ) καθαρισμό του υπάρχοντος οπλισμού (όπως προδιαγράφεται στην ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-14-01-09-01),

(ε) αντιδιαβρωτική προστασία αυτού (με αναστολέα διάβρωσης) σε δυο στρώσεις.

(στ) αποκατάσταση με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα σκυροδέματος, σε όσες στρώσεις απαιτηθεί, ώστε να προκύψουν οι αρχικές διαστάσεις της κατασκευής, (χρησιμοποιώντας πιο χονδρόκοκκο κονίαμα στις πρώτες στρώσεις, όταν η αφαίρεση σκυροδέματος  είναι σημαντική σε όγκο),

(η) ολοκλήρωση με φινίρισμα λεπτής στρώσης από λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα για την σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος (σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-14-01-04-00).

Σε περίπτωση μικρών ρωγμών, αυτές θα επισκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 (πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους).

(θ) Επανατοποθέτηση των μαλτεζοπλακών και σφράγιση των αρμών με κατάλληλο ελαστομερές σφραγιστικό υλικό (αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης εμπλουτισμένος με ειδικές πολυμερείς ρητίνες). Σε περίπτωση θραυσμένων μαλτεζοπλακών, αυτές θα αντικατασταθούν με νέες ιδίων χαρακτηριστικών με τις υπάρχουσες, μετά από συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης.

Ε. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ

Μετά την καθαίρεση των υφιστάμενων απολήξεων των καμινάδων και την πλήρη αποκατάσταση των φθαρμένων επιφανειών τους (όπως περιγράφεται στις παραγράφους Γ και Δ), στις απολήξεις θα προσαρμοστούν καλύμματα (καπέλα) για την προστασία τους από βροχή, άνεμο, κλπ στοιχεία που μπορεί να εισχωρήσουν μέσα σε αυτές.

Τα καλύμματα θα κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα 304 αντιμαγνητικό ελάχιστου πάχους 3mm, θα είναι απλού τύπου, σχήματος κώνου («κινέζικο»), αναλόγων διαστάσεων, πάχους και υλικού, κατάλληλα διαμορφωμένα. Τα στηρίγματα θα εγκιβωτιστούν στα τοιχώματα της καμινάδας και εάν είναι δυνατό και εφικτό θα συγκολληθούν και στον οπλισμό αυτών. Η όλη κατασκευή και σύνδεση των καλυμμάτων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η αντικατάσταση τους να είναι εφικτή και εύκολη.

ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Στην εξωτερική τοιχοποιία της Αίθουσας Ολομέλειας, άνω του επίπεδου των περιμετρικών δωμάτων, υπάρχουν διαμπερή ανοίγματα και μεγάλα καθαιρεμένα τμήματα (τα οποία προέκυψαν  στο παρελθόν από εργασίες ενίσχυσης της τοιχοποιίας με συνδετήριες μεταλλικές δοκούς και προκαταρκτικές εργασίες για υπερκείμενη κατασκευή, η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε). Τα τμήματα αυτά θα κλείσουν, για λόγους στεγάνωσης ως εξής:.

(α) Στην περίπτωση των (5) διαμπερών ανοιγμάτων θα χρησιμοποιηθεί δρομική οπτοπλινθοδομή (χρήση διάτρητων τούβλων διαστάσεων 9Χ12Χ19cm, με έδραση την φαρδιά πλευρά των 12cm) κτισμένη στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας. Οι επιφάνειες θα καθαριστούν σχολαστικά από σαθρά υλικά, ξένα σώματα και θα εξομαλυνθούν από οποιαδήποτε εξογκώματα, σκόνες κλπ, ώστε να είναι απόλυτα καθαρές, επίπεδες και σταθερές για την κατασκευή της οπτοπλινθοδομής. Πριν το κτίσιμο θα εφαρμοστεί επαλειφόμενο αστάρι πρόσφυσης σε όλη την περίμετρο τους,

(β) Στην περίπτωση των καθαιρεμένων περιοχών (8 m2) θα κατασκευαστεί σενάζ από λεπτόκοκκο σκυρόδεμα σε κατάλληλο διαμορφωμένο ξυλότυπο, πάνω στο οποίο θα εδράσει η οπτοπλινθοδομή.

Οι επιφάνειες αυτές θα εκτραχυνθούν πριν την κατασκευή του ξυλότυπου για καλλίτερη πρόσφυση των υλικών.

Οι επιφάνειες θα είναι απόλυτα συνεπίπεδες  με τις υπάρχουσες (αλφαδιασμένες κάθετα και οριζόντια). Δεν θα χρησιμοποιηθούν σπασμένα ή φθαρμένα τούβλα και η κοπή τους, όταν χρειάζεται, θα γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα (όπως ειδικό πριόνι ή δισκοπρίονο). Οι τοιχοποιίες πλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και την αρχική πήξη της συνδετικής κονίας θα πρέπει να είναι σταθερές. Σε αντίθετη περίπτωση θα ανακατασκευαστούν με εφαρμογή νέου κονιάματος και δαπάνη του αναδόχου. Η επίχριση θα γίνει όπως περιγράφεται στην παράγραφο Γ με χρήση υαλοπλέγματος.

Ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Οι αποκατασταθείσες επιφάνειες θα χρωματιστούν με ακρυλικά χρώματα, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους, υψηλής ποιότητας σε δυο στρώσεις, κατόπιν ειδικού ασταρώματος, ώστε να προσφέρουν προστασία από τις δυσμενείς καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. επίδραση από την υπέρυθρη, υπεριώδη και ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους κοκ) και εξαιρετική αντοχή στην πάροδο του χρόνου (χωρίς ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα).

Η απόχρωση θα είναι τέτοια ώστε να εναρμονίζεται με εκείνη των ήδη υφισταμένων στοιχείων. η δε τελική επιλογή της θα γίνει σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Στις περιπτώσεις αποκατάστασης τμήματος μιας διακριτής επιφανείας, ο εν συνεχεία χρωματισμός θα καλύπτει το σύνολο της επιφανείας, ώστε να αποφευχθεί η αίσθηση του «μπαλώματος» και να προκύψει μια ενιαία αισθητικά εικόνα.

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00, (για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών)

Η.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Θα συντηρηθούν τα ξύλινα κουφώματα του χώρου απόληξης κλιμακοστασίου στο δώμα (βλ σχέδιο σημείο 2).

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται:

(α) Επιμελής καθαρισμός από σαθρά υπολείμματα παλαιών χρωμάτων και διάφορους ρύπους,

(β) Εργασίες επισκευής (εάν απαιτούνται) των ξύλινων στοιχείων

(β) Αστάρωμα με πινέλο,

(γ) Επίτριψη με γυαλόχαρτο μετά την ξήρανση του ασταριού,

(δ) Καθαρισμός,

(ε) Στοκάρισμα κενών, σχισμών και αρμών του ξύλου με υλικό στοκαρίσματος,

(στ) Νέα επίτριψη μετά την ξήρανση με λεπτό υαλόχαρτο μέχρι να προκύψει απόλυτα επίπεδη και λεία επιφάνεια και

(ζ) Δυο ή τρεις στρώσεις χρώματος με  ελαφρά επίτριψη μεταξύ των στρώσεων με ψιλό υαλόχαρτο.

Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε μικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώματος, έτσι ώστε για την ξήρανση τους να μην απαιτεί υπερβολική ποσότητα στεγνωτικού υλικού. Η εφαρμογή του χρώματος θα γίνεται με πινέλο  με φορά κάθετα και οριζόντια σε κάθε στρώση (σταυρωτά).

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00, (για χρωματισμούς ξύλινων επιφανειών)

Θ.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν τα μεταλλικά στοιχεία μικροκατασκευών (ιστοί κεραιών, σωληνώσεις ,καλωδιώσεις, σχάρες, μεταλλικά κυτία, δοχεία κλπ) και θα συντηρηθούν όλες οι παρακάτω κατασκευές:

- σιδηρές θύρες (θυρόφυλλα, κάσωμα, μεντεσέδες, σύρτες, κλειδαριές κλπ)

-μεταλλικά περιμετρικά κιγκλιδώματα (περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση μικροκατασκευών προσαρμοσμένων πάνω σε αυτά, έπειτα από επιτόπου υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης),

- σιδηρές κλίμακες ( κλιμακοφόροι, πλατύσκαλα κλπ),

- μεταλλικές απολήξεις καμινάδων, καπνοδόχων, αεραγωγών, εξαερισμών κλπ

Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται:

(α) Επιμελημένος και πλήρης καθαρισμός των επί μέρους μεταλλικών στοιχείων με μηχανικά μέσα (σβουράκι, τροχός κλπ) ή χειρονακτικά μέσα (συρματόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ) για την αφαίρεση της σκουριάς αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνεια του χάλυβα. Για την αφαίρεση λοιπών ακαθαρσιών (λάδια, γράσα κλπ) θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο διαλυτικό.

(β) Επισκευή (εάν απαιτούνται) των μεταλλικών στοιχείων.

(γ) Εφαρμογή δύο (2) στρώσεων εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού.

(δ) Εφαρμογή δύο (2) στρώσεων τελικού καλυπτικού εποξειδικού αντισκωριακού χρώματος, ίδιας απόχρωσης με την αρχική.

(ε) Καθαρισμός της οπής περιμετρικά των σημεία στηρίξεων για εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασία του μεταλλικού μέρους με ενδιάμεσο επαλειφόμενο υλικό προστασίας και  ταχύπηκτο τσιμεντοειδές μη συρρικνούμενο υλικό πλήρωσης.

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 (για αντισκωριακή προστασία μεταλλικών στοιχείων) και ειδικότερα:

Η εφαρμογή της βαφής θα γίνει αποκλειστικά με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray).

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (βροχή, ομίχλη, σχετική υγρασία > 80%, κλπ).

Ι.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΜΩΝ

Μετά τις καθαιρέσεις και τους καθαρισμούς της παραγράφου Β, σε όλα τα σημεία που υπάρχουν αρμοί (μαλτεζόπλακες στηθαίων κλπ), αυτοί θα σφραγιστούν με κατάλληλο ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00.

Κ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κ.1 Υλικά και τεχνικός εξοπλισμός

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών (επισκευές εγκαταστάσεις μικροκατασκευές συντηρήσεις και χρωματισμοί δομικών ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων).

Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 9001 και θα φέρει τη σήμανση CE.

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρμογή των υλικών να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων θερμοκρασιακών ορίων και κλιματολογικών συνθηκών.

Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής εφαρμογής τους από έμπειρους  και εξειδικευμένους τεχνίτες.

Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε κατά τις εργασίες αποξήλωσης και επισκευής να προστατευτεί η υφιστάμενη μόνωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή παρακολούθησης φθορά της μόνωσης ο ανάδοχος οφείλει με ιδίους πόρους στην άμεση αποκατάσταση της.

Κ.2 Συντονισμός

Λόγω των δυσμενών συνθηκών και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, απαιτείται άριστος σχεδιασμός και συντονισμός των εργασιών, σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, έτσι ώστε το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και να αποπερατωθεί στους προβλεπόμενους χρόνους (εκτός από τις καθυστερήσεις λόγω απαγορευτικών εξωτερικών παραγόντων, που θα τεκμηριώνονται και θα δηλώνονται εγγράφως κάθε φορά που προκύπτουν).

Κ.3 Αποθήκευση και μεταφορά υλικών

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε χώρους του κτιρίου της Βουλής, που θα υποδείξει η επιτροπή παρακολούθησης, τοποθετημένα πάνω σε παλέτες και θα φυλάσσονται σκεπασμένα και προστατευμένα από την υγρασία κοκ) με ευθύνη του αναδόχου. Θα  μεταφέρονται σταδιακά στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών με την απαιτουμένη προσοχή,  μέσω διαδρομής που θα υποδείξει η επιτροπή παρακολούθησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

2.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

3.Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας

των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4.Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6.Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8.Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9.Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

10.Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση  της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

11.Στα σημεία του κτιρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

12.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

13.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν  εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

14.Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

15.Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

16.Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου και β) βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο έργο.

17.Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ(18) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

18.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή

19. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην οικονομική προσφορά τους ότι

α)αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη   τις συνθήκες του έργου

β)διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό.

Η Συντάξασα

Ιωάννα Τραχανά

Αρχιτέκτων Μηχανικός