ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την τοποθέτηση μεταλλικών ανοιγόμενων κιγκλιδωμάτων στις ράμπες εισόδου στον προαύλιο χώρο του μεγάρου της Βουλής επί της Λεωφόρου Αμαλίας.

# Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενων και σταθερών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ύψους 1,20m, σε όλο το μήκος των περίπου 22m των ραμπών εισόδου επί της Λ. Αμαλίας του περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου της Βουλής.

Τα κιγκλιδώματα που θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν θα είναι πανομοιότυπα σε μορφή, σχέδιο και απόχρωση με το υφιστάμενο τυπικό κιγκλίδωμα του περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου της Βουλής, σύμφωνα με τις διατομές, ειδικά τεμάχια, διαστάσεις και αποστάσεις που ενδεικτικά αναφέρονται και περιγράφονται στα συνημμένα σχέδια.

Στις ράμπες, που χρησιμοποιούνται από αυτοκίνητα, θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα, κάτω από τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλοι για το βάρος των θυρών ανοξείδωτοι οδηγοί κύλισης (ράουλα), ώστε τα φύλλα να ανοίγουν όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια (σχ.1 και σχ.4). Η κύλιση των θυρών θα γίνεται απρόσκοπτα χωρίς να απαιτείται μεγάλη ώθηση από την κλειστή ή την ανοικτή θέση και τα φύλλα των θυρών θα είναι ζυγισμένα και ισορροπημένα, έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν σε οποιαδήποτε θέση της διαδρομής εάν απαιτηθεί. Σε όλες τις αρθρώσεις των θυρών θα τοποθετηθούν κατακόρυφοι σύρτες στερέωσης, κυλινδρικής διατομής διαστάσεων σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Σε όλα τα σημεία, που υποδεικνύονται στα συνημμένα σχέδια, θα τοποθετηθούν αποσπώμενες αντηρίδες κυκλικής διατομής 20mm, που θα στηρίζονται σε κυλινδρική υποδοχή τοποθετημένη στο κιγκλίδωμα και στο κάτω μέρος σε ειδικά διαμορφωμένες οπές στο έδαφος.

Στα σημεία εισχώρησης των συρτών και των αντηρίδων στο έδαφος θα τοποθετηθούν ανοξείδωτες κυλινδρικές διατομές μεγαλύτερες από αυτές των συρτών και των αντηρίδων, μήκους όσο η εισχώρησή των στο έδαφος (τουλάχιστον 5cm) και πάχους σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Τις ανοξείδωτες κυλινδρικές διατομές θα καλύπτουν καπάκια μορφολογίας και διαστάσεων σε συνεννόηση με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, τα οποία θα φέρουν οπή ίδιου μεγέθους με την κυλινδρική διατομή, που θα καλύπτουν και θα βιδωθούν με φρεζάτες βίδες.

Επίσης θα κατασκευασθούν δύο θύρες για πεζούς με την ίδια μορφή με τα κιγκλιδώματα, ανοίγματος 0.90m, στα σημεία που υποδεικνύονται στα συνημμένα σχέδια (σχ.2 και σχ.5). Οι μεντεσέδες που θα φέρουν τις θύρες θα είναι μεγέθους κατάλληλου για το βάρος των θυρών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η επί τόπου κατασκευή και εγκατάσταση των θυρών και των κιγκλιδωμάτων θα περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς εξαρτήματα και υλικά που απαιτούνται για την ασφαλή, εύρυθμη και ορθή λειτουργία της.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ακριβή αποτύπωση των διαστάσεων, της μορφής και του σχεδίου του υφιστάμενου τυπικού κιγκλιδώματος του περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου της Βουλής, για την κατασκευή πανομοιότυπου κιγκλιδώματος. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακριβή διαστασιολόγηση και την ορθή και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση του μεταλλικού κιγκλιδώματος.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν από κοίλους δοκούς, πλήρης διατομές (μασίφ) και λάμες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται και περιγράφονται στα συνημμένα σχέδια. Όλες οι ενώσεις των μεταλλικών στοιχείων θα είναι συγκολλητές. Με το πέρας της κατασκευής των κιγκλιδωμάτων θα εφαρμοστούν :

- δύο (2) στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού,

συνολικού πάχους ξηρού υμένα d.f.t. ≈ 100 μm,

- δύο (2) στρώσεις  εποξειδικού αντισκωριακού τελικού (καλυπτικού) χρώματος,

συνολικού πάχους ξηρού υμένα d.f.t. ≈ 200 μm.

Οι ορθοστάτες του μεταλλικού κιγκλιδώματος, θα τοποθετηθούν και στηριχθούν στο έδαφος, ανάλογα με την περίπτωση με :

- μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια ασφαλείας για αγκυρώσεις βαριάς καταπόνησης,

ενδεικτικού τύπου HILTI – HSL3, HILTI – HAD, ή ισοδύναμα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

- Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.

Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων.  Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου και β) φορολογικής ενημερότητας και γ) βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο έργο.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

Η συντάξας μηχανικός

Κούτρα Ερμιόνη

Αρχιτέκτων Μηχανικός