# Οκτώβριος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες στεγανοποίησης τμήματος του νότιου προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης της στεγάνωσης τμήματος του νότιου προαύλιου χώρου της Βουλής, συνολικής έκτασης περίπου 1.200m2 (ΣΧΕΔΙΟ 1, περιοχή (ΑΒΓΔΑ)).

Συνοπτικά, οι απαιτούμενες εργασίες είναι: i) αποξήλωση των υφιστάμενων μαρμάρων (Kοκιναρά και Διονύσου πάχους 3cm) και της τσιμεντοκονίας που βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα, ii) απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων που θα  αποκαλυφθούν μετά τις εργασίες αποξήλωσης, iii) αποκατάσταση των σαθρών επιφανειών, iv) αποκατάσταση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του καναλιού απορροής υδάτων, v) τοποθέτηση ασφαλτοπάνου, vi) δημιουργία υποστρώματος τσιμεντοκονίας άνωθεν του ασφαλτοπάνου, vii) επανατοποθέτηση των μαρμάρων, στοκάρισμα και τρίψιμο των μαρμάρων.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Αποξήλωση με μηχανικά μέσα των υφιστάμενων μαρμάρων του δαπέδου της εν λόγω περιοχής, και της πρώτης στρώσης τσιμεντοκονίας που βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα. Το δάπεδο αποτελείται από μάρμαρα πάχους 3cm, τα οποία θα αποκολληθούν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να επανατοποθετηθούν στην ίδια θέση μετά την αποκατάσταση της στεγάνωσης, χωρίς να διαταραχθεί η υπάρχων μορφολογία του κανάβου της μαρμαρόστρωσης. Επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο θα αποξηλωθούν τα μάρμαρα που βρίσκονται στην κάθετη και οριζόντια επιφάνεια του στηθαίου που βρίσκεται παράλληλα στο κανάλι απορροής (τα φωτιστικά που βρίσκονται στο στηθαίο απομακρύνονται και επανατοποθετούνται με ευθύνη του αναδόχου), και η πρώτη σειρά μαρμάρων στην κάθετη επιφάνεια του στηθαίου που βρίσκεται κατά μήκος της πλευράς (ΑΔ) (βλ. ΣΧΕΔΙΟ 1). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα μάρμαρα που θα σπάσουν κατά την αποξήλωση με ίδιας ποιότητας μάρμαρα.

- Απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων που θα  αποκαλυφθούν μετά τις εργασίες αποξήλωσης, μέχρι το σημείο εμφάνισης στέρεας επιφάνειας και απομάκρυνση των μπαζών που θα προκύψουν (λάσπη, χαλίκια κ.α.). Ειδικότερα στην περιοχή (ΑΒΓ΄Δ΄Α) (βλ. ΣΧΕΔΙΟ 1), θα γίνει εκσκαφή σε βάθος είτε μέχρι 30cm είτε μέχρι να αποκαλυφθεί οπλισμένο σκυρόδεμα ή ασφαλτόπανο.

- Αποκατάσταση των σαθρών επιφανειών με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος, και γέμισμα των τυχών κενών με έτοιμο ινοπλισμένο επισκευαστικό κονιάμα τσιμεντοειδούς  βάσης.

- Αποκατάσταση της κλίσης των ρύσεων του δαπέδου στο ελάχιστο 1.5%, με χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813. Το υπάρχων κανάλι απορροής υδάτων που δέχεται τα όμβρια ύδατα της προς αποκατάσταση περιοχής θα επισκευαστεί:

- το ασφαλτόπανο θα αποξηλωθεί ώστε να τοποθετηθεί το καινούριο όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο (Α.5)

- το κανάλι θα βαθύνει και θα διαπλατυνθεί με την απομάκρυνση της πρώτης επιφάνειας τσιμεντοκονίας, διατηρώντας τις υπάρχουσες κλίσεις, και όπου χρειαστεί εξομάλυνση κλίσεων θα γίνει χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813

- Τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτοπάνου (SBS -20) με επικόλληση με χρήση φλόγιστρου, αφού προηγηθεί η  επάλειψη της επιφάνειας εφαρμογής με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο  υψηλών προδιαγραφών, και όπου απαιτείται θα γίνει χρήση ασφαλτικού βερνικιού. Το ασφαλτόπανο θα είναι βάρους τουλάχιστον 6kg/m2 ενισχυμένο με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους από 180g/m2 έως 250g/m2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα ή ενσωματωμένο γεωύφασμα, μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10 μέτρα  και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια:

- Σημείο Μάλθωσης >115°C ( ±°C)

- Σημείο Διείσδυσης  30-40dmm

- Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35%  κατά πλάτος, κατά ΕΝ 12311-1

- Τάση θραύσης 850Ν/5εκ κατά μήκος και 600Ν/5εκ κατά πλάτος

- Αντοχή σε σχίσιμο 350Ν κατά μήκος και 450Ν κατά πλάτος

- Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών

- Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  >100 °C

- Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L4 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931

- Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ 13707

Το ασφαλτόπανο θα καλύψει την επιφάνεια αποξήλωσης των μαρμάρων δαπέδου, το κανάλι απορροής και θα καλύψει το πεζούλι που βρίσκεται παράλληλα στο κανάλι. Επίσης, το ασφαλτόπανο θα ανέβει 30cm στο στηθαίο της πλευράς (ΑΔ). Η τοποθέτηση του γίνεται κάθετα στην κλίση απορροής

- Δημιουργία υποστρώματος πάχους 3cm έως 5cm άνωθεν του ασφαλτοπάνου με τη χρήση τσιμεντοκονίας πλήρωσης δαπέδων υψηλών αντοχών με πρόσμιξη στεγανωτικού μάζης. Σε περίπτωση που το πάχος της τσιμεντοκονίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3cm θα χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία εξομάλυνσης.

- Επανατοποθέτηση των μαρμάρων με δημιουργία 1mm αρμό (το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι μίγμα τσιμέντου και latex), τρίψιμο των μαρμάρων (απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που αλλοιώνουν το χρώμα του μαρμάρου). Τα μάρμαρα θα επικολληθούν με κόλλα μαρμάρου (πρόσμιξη με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα), με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρωματισμού του μαρμάρου από οξειδωτικό χρωματισμό κτλ.. Δημιουργία αρμών διαστολής πλάτους 1,80cm ανά περίπου 12m2, ρύθμιση του βάθους σε 1cm με τη χρήση κορδονιού εξηλασμένου πολυαιθυλενίου κλειστής δομής, διαμέτρου 2,00cm, και γέμισμα αυτών με μαστίχα σιλικόνης μυκητοστατική (οι οδηγίες χρήσης της μαστίχας ενδέχεται να απαιτεί επάλειψη των παρειών του μαρμάρου με αστάρι). Κατά μήκος του στηθαίου (ΑΔ), των ριχτιών των σκαλοπατιών και των κατακόρυφων στοιχείων του κτηρίου που έρχονται σε επαφή με την καινούρια μαρμαρόστρωση θα δημιουργηθεί αρμός διαστολής όπως παραπάνω. Αντικατάσταση των σπασμένων τμημάτων της μαρμάρινης σχάρας του καναλιού με ίδιας ποιότητας μαρμάρινη σχάρα.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα ακολουθούν όλους τους κανόνες τέχνης και τεχνικής και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι εργασίες μόνωσης  πρέπει να πραγματοποιηθούν από εφαρμοστές έμπειρους στην εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία.

Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο και την βροχή.

Το τσιμέντο, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιμα παρασκευασμένα μίγματα θα φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον.

Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίας θα χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την προμηθευτή.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. Τα τ.μ που αναφέρονται στην περιγραφή είναι ενδεικτικά. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση για την διαμόρφωση της προσφοράς του.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

- Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

- Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

- Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

- Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας.

- Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων.  Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με διακόσια ευρώ (200 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου.

- Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, προκύψει μερική ή ολική καταστροφή, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή.

- Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή.

- Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας η οποία θα επιστραφεί 3 μήνες μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης δηλ. δεκαοχτώ μήνες μετά την παραλαβή. Η εγγυητική θα είναι ποσού ίσου με το 5% του ποσού της σύμβασης προ ΦΠΑ.

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους ότι

α) διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο  και πεπειραμένο τεχνικό  προσωπικό.

β) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατωμένων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό.

Ο Συντάξας

Κατωπόδης Δημήτρης