ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ Α’ & Β’,

ΤΗΣ ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ ΤΗΣ ΙΔ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

α) Είδος βιβλιοδεσίας

Η βιβλιοδεσία θα γίνει πανόδετη, κατά τρόπο όμοιο, σε σχήμα και εργασία με το δείγμα της Υπηρεσίας (τόμοι ΙΒ’ και ΙΓ’ περιόδου).

β) Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν

- Το πανί, τόσο της επένδυσης όσο και του κεφαλαριού, θα είναι άριστης ποιότητας, ευρωπαϊκό ή εφάμιλλο εγχώριο, όμοιο με εκείνο του δείγματος. Όσον αφορά στο χρώμα του πανιού της επένδυσης, να μη διαφέρει από εκείνο του πανιού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη βιβλιοδεσία των προηγούμενων τόμων των Συνόδων της ΙΒ’ και ΙΓ’ Περιόδου της Βουλής.

- Η κόλλα βιβλιοδεσίας που θα χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση των μονόφυλλων θα είναι ψυχρή εύκαμπτη άριστης ποιότητας.

- Το χαρτόνι θα είναι επίσης άριστης ποιότητας, το δε πάχος θα είναι το Νο.14 (περίπου 2,6mm).

- Για εσώφυλλα θα χρησιμοποιηθεί χαρτί λευκό 120γρ.

γ) Τρόπος βιβλιοδεσίας

- Η προς βιβλιοδεσία ύλη είναι σε 4σέλιδα, συντεθειμένη κατά συνεδρίαση (εκτός από ογκώδεις συνεδριάσεις πλέον των 100 σελίδων, η παράδοση των οποίων θα γίνεται σε 4σέλιδα). Τα παραπάνω τετρασέλιδα θα κόβονται σε μονόφυλλα και θα συνθέτονται, μετά από έλεγχο της αρίθμησης

- Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με τη συγκόλληση των τυπογραφικών φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσία εύκαμπτη για να εξασφαλιστεί η αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και στη ράχη θα ενισχύονται με βιβλιοδετική τέλλα.

- Η συμπίεση των τυπογραφικών φύλλων πρέπει να γίνει σε ανάλογο βαθμό για να επιτυγχάνεται η πλήρης συγκόλληση σ’ ένα συμπαγές σώμα που θα κυρτώνεται στη ράχη.

- Θα θεωρείται κακοτεχνία όταν παρατηρείται ξεκόλλημα φύλλων από τη ράχη κάθε τόμου. Προς τούτο, προτού γίνει η συγκόλληση της ράχης θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου αυστηρός έλεγχος των φύλλων για την πληρότητα κάθε τόμου.

- Ελλιπές ή κατεστραμμένο τυπογραφικό δεν θα βιβλιοδετείται και θα ειδοποιείται η Διεύθυνση Πρακτικών για την αποκατάστασή τους.

- Το ξάκρισμα των τόμων θα γίνεται σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

- ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ

Τα διακριτικά χαρακτηριστικά στους τόμους (τόσο στη ράχη όσο και στο εξώφυλλο θα γραφούν με χρυσοτυπία, σύμφωνα με την υπόδειξης της Υπηρεσίας).

- Ο αριθμός των τόμων υπολογίζεται να ανέλθει σε 40 ως εξής:

α. Πρακτικά τόμοι 38Χ50 αντίτυπα (600-900 σελίδων)

β. Γενικά Ευρετήρια τόμοι 1Χ100 αντίτυπα 9300-600 σελίδων).

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της βιβλιοδεσίας κάθε τόμου (50 αντιτύπων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα, από την ημερομηνία παραλαβής.

- α. Για τον αριθμό των τόμων και για τις δύο Συνόδους Α’ και Β’ της ΙΕ’ Περιόδου υπάρχει πιθανότητα απόκλισης από την προϋπολογιζόμενο αριθμό τόμων έως και 30% περίπου λιγότερα ή περισσότερα,  λόγω μη προβλέψιμων στοιχείων (αριθμός και ώρες συνεδριάσεων, όγκος νομοσχεδίων, ώρες συνεδριάσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, χρόνος διακοπής εργασιών της Βουλής κλπ.)

β. Στην περίπτωση αύξησης του αριθμού των τόμων για τους ίδιους λόγους ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τη βιβλιοδεσία με την τιμή ανά τόμο που θα προσφέρει αρχικά. Σε περίπτωση δε μείωσης του αριθμού των τόμων, η βιβλιοδεσία θα γίνεται επίσης με την ίδια τιμή που έχει προσφερθεί και ουδεμία απαίτηση θα εγείρεται κατά της Υπηρεσίας.

- Την προς βιβλιοδεσία ύλη θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος από το ισόγειο του κτηρίου του καπνεργοστασίου (Λένορμαν 218 και Κρέοντος). Στο τέλος κάθε τόμου θα υπάρχει ευρετήριο το οποίο θα παραλαμβάνεται από τον ίδιο χώρο.

- Η παραλαβή των προς βιβλιοδεσία τυπογραφικών θα γίνεται από τον ανάδοχο τμηματικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου τηλεφωνικά θα ειδοποιείται ο ανάδοχος από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής.

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται  να παρακολουθεί και να μεριμνεί για την εμπρόθεσμη παράδοση των τόμων.

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσφέρουν συνολική τιμή βιβλιοδεσίας (σύνθεση σωμάτων, συγκόλληση τυπογραφικών, επένδυση εξωφύλλου, πανί εξωφύλλου και χαρτί εσωφύλλου, χρυσοτυπία κλπ), ανά αντίτυπο. Στην τιμή που θα προσφερθεί θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις της Βουλής (7,17) όχι όμως ο Φ.Π.Α., ο οποίος πρέπει να αναφέρεται σαφώς από τον ανάδοχο.

- Τα βιβλιοδετημένα αντίτυπα, συσκευασμένα ανά δέκα (10) σε χαρτοκιβώτια ή χαρτί περιτυλίγματος υψηλής αντοχής, θα παραδίδονται τμηματικά και θα τοποθετούνται στους χώρους που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.(Υπόγειο Βιβλιοστάσιο)

- Η τιμή θα δοθεί ανά τόμο, ο αριθμός των σελίδων του οποίου 9ιδιάιτερα των Πρακτικών) θα είναι από 600-900 περίπου και θα προσδιορίζεται κάθε φορά από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριάσεων που θα περιέχει.

- Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

- Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΟΥ