# Νοέμβριος  2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες διαμόρφωσης νέου γραφειακού χώρου στον 6ο όροφο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Βουλής 4.

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο υπάρχον εξοπλισμός του κυλικείου θα μεταφερθεί από τον ανάδοχο σε αποθήκη της υπηρεσίας στο υπόγειο του κτηρίου. Ο μεγάλος πάγκος θα κοπεί με τρόπο και σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά του.

1.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Στον χώρο που θα διαμορφωθεί το νέο γραφείο, θα αποξηλωθεί η ξύλινη επένδυση, που βρίσκεται στον βορινό τοίχο του χώρου. Όλες οι υδραυλικές παροχές και οι αποχετεύσεις, που υπάρχουν εκεί, θα αποξηλωθούν πλήρως (μέχρι το συλλέκτη υδροληψίας). Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα ταπωθούν με δόκιμο τρόπο και ειδικά η αποχέτευση του δαπέδου. Επίσης θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα τοιχοποιία από γυψοσανίδα, που βρίσκεται μπροστά από τον βορινό τοίχο του χώρου. Τέλος θα αποξηλωθεί η θύρα 6ΚΑ.

1.3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Στο βορινό τοίχο, που θα αποκαλυφθεί μετά την καθαίρεση της γυψοσανίδας και την αποξήλωση των σωληνώσεων, θα εφαρμοστεί νέο επίχρισμα. Το υπόστρωμα στο οποίο θα εφαρμοστεί το επίχρισμα θα καθαριστεί από σκόνη, σαθρά και λοιπά επιβλαβή σώματα.

Πριν την εφαρμογή του επιχρίσματος θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία, κάλυψη όλων των άλλων επιφανειών (κουφώματα, δάπεδα κλπ.).

Το νέο επίχρισμα θα είναι τριπτό τριβιδιστό μαρμαροκονίαμα αναλογίας 1:2 των 150 kg τσιμέντου σε τρεις στρώσεις. Στις δύο πρώτες στρώσεις του επιχρίσματος δεν θα χρησιμοποιηθεί ασβέστης αλλά αντικατάστατό του, ενδεικτικού τύπου Nolime της Isocon. Το πάχος του επιχρίσματος θα είναι ομοιόμορφο. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο σημείο που θα απαιτήσει μεγαλύτερο πάχος επιχρίσματος από 2-3εκ., τότε η περιοχή αυτή θα ενισχυθεί με υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρίσματος, ενδεικτικού τύπου Fibernet της Sika. Η επιφάνεια του επιχρίσματος που θα προκύψει θα είναι επίπεδη (απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόμενη με κανόνα μήκους 3,00 μ. προς όλες τις διευθύνσεις όχι μεγαλύτερη από 5 χιλ.).

Όλη η επιφάνεια του τοίχου θα σπατουλαριστεί με παριτίνες καλής ποιότητας, οι οποίες για καλύτερη συνοχή θα αναμειχθούν με βελτιωτικό γαλάκτωμα, τύπου REVINEX ή ισοδυνάμου.

Μετά το σπατουλάρισμα η επιφάνεια του τοίχου θα περαστεί με μια στρώση αστάρι νερού, αραίωσης 100%. Όποια σημεία της τοιχοποιίας έχουν λεκέδες από υγρασία θα περαστούν με αστάρι πολλαπλών χρήσεων, ενδεικτικού τύπου MULTIPRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

Θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις τουλάχιστον, βαφής με πλαστικό χρώμα, ενδεικτικού τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, που να εμποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας, σε απόχρωση ίδια μ’ αυτήν της υπάρχουσας τοιχοποιίας. Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, λείο και να μην φεγγίζει.

1.4. ΝΕΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Θα κατασκευασθεί νέα τοιχοποιία από γυψοσανίδα συνολικού πάχους 10cm, ώστε να δημιουργηθεί ο νέος γραφειακός χώρος, στο σημείο που υποδεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο. Η γυψοσανίδα θα είναι πάχους 12,5mm (τύπου GKF Silentboard της KNAUF ή ισοδυνάμου) και θα τοποθετηθεί διπλή ανά παρειά κατά τρόπον ώστε η δεύτερη στρώση να καλύπτει τους αρμούς της πρώτης. Θα στηριχθεί σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με στρωτήρες διατομής UW-50x30x0,6 και ορθοστάτες CW-50x35x0,6 ανά 60cm. Μεταξύ των ορθοστατών και των δοκών όλων των χωρισμάτων θα τοποθετηθούν φύλλα πετροβάμβακα πάχους 4cm.

Εν συνεχεία όλες οι επιφάνειες (και όχι μόνο οι ενώσεις των γυψοσανίδων) του διαχωριστικού τοίχου θα σπατουλαριστούν με στόκο τύπου NEOPAL STUCCO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου, για την επίτευξη απολύτως λείας επιφάνειας.

Μετά το σπατουλάρισμα οι επιφάνειες των τοίχων θα περαστούν με μια στρώση αστάρι νερού, τύπου NEOPAL PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου, η αραίωση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας. Θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις τουλάχιστον, βαφής με πλαστικό χρώμα, τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάμου, σε απόχρωση ίδια μ’ αυτήν της υπάρχουσας τοιχοποιίας. Όπου απαιτείται, θα περαστούν τόσες επιπλέον στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, λείο και να μην φεγγίζει. Επίσης δεν θα πρέπει να διαφέρει το νέο χρώμα του διαχωριστικού τοίχου απ’ αυτό της υπάρχουσας τοιχοποιίας.

1.5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σε όλες τις υπάρχουσες επιφάνειες του καινούριου γραφειακού χώρου, όπως επίσης και στις επιφάνειες του βοηθητικού χώρου της γραμματείας, θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση της επιπεδότητάς τους. Εν συνεχεία θα γίνει αποκατάσταση του επιχρίσματος στα συγκεκριμένα σημεία και των λοιπών μερεμετιών και όλων των ατελειών των επιφανειών, που θα προκύψουν μετά τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Τα σκασίματα, οι τρύπες, οι ρωγμές και οι λοιπές ανωμαλίες θα στοκαριστούν με στόκο τύπου STOCOCRYL ή ισοδυνάμου, όπου χρειαστεί και θα τριφτεί όλη η επιφάνεια πολύ καλά. Εν συνεχεία το σύνολο της επιφάνειας θα ασταρωθεί με αστάρι VIVEDOUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμο του, που θα διεισδύει στην επιφάνεια και θα έχει ισχυρή πρόσφυση, θα μονώνει και θα ενδυναμώνει την επιφάνεια. Τέλος οι επιφάνειες θα χρωματιστούν με πλαστικά χρώματα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδύναμό του. Θα περαστούν τόσες στρώσεις, όσες χρειάζεται, ώστε το αποτέλεσμα των τελικών χρωματισμών να είναι ομοιογενές, λείο και να μη φεγγίζει.

Όλες οι επιφάνειες, που θα προκύψουν μετά το πέρας όλων των προβλεπόμενων εργασιών, θα είναι καθαρές και λείες απαλλαγμένες από σκόνες, λεκέδες κλπ. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άοσμα οικολογικά άριστης ποιότητας αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής.

1.6. ΔΑΠΕΔΟ

Στον καινούριο γραφειακό χώρο, όπως επίσης και στον βοηθητικό χώρο της γραμματείας και του διαδρόμου,  θα τοποθετηθεί νέο δάπεδο, επάνω από το υπάρχον δάπεδο από κεραμικά πλακίδια.

Το νέο δάπεδο από βινυλίκες λωρίδες (18m2 περίπου), θα είναι κατάλληλο για ελαφριά επαγγελματική χρήση και θα  αποτελείται από:

α) άνω βινυλικό στρώμα πάχους 0,3mm, ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή (U3), στις μηχανικές καταπονήσεις (P3), στο νερό (E2) και σε ήπια καθαριστικά. (C1).

β) Υπόστρωμα PVC

Τα βινυλικά τεμάχια  θα είναι απομίμησης δρυός, διαστάσεων 120X18cm συνολικού πάχους 2,0 – 2,5 mm. Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως αδιάβροχη μη αναφλέξιμη και μη τοξική, σύμφωνα με το DIN 16860 ή ισοδύναμο πρότυπο.

Το προϊόν θα φέρει τη σήμανση CE 14041:2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εγγύηση προϊόντος στις απαιτήσεις που αφορούν την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ).

Στο υπάρχον δάπεδο θα επιδιορθωθούν τα φθαρμένα σημεία (γέμισμα) ώστε να είναι απόλυτα επίπεδο, για την σωστή τοποθέτηση του νέου δαπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές θα υποβάλουν υποχρεωτικά φυλλάδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού του δαπέδου, από το εργοστάσιο κατασκευής. Από την αναφερόμενη συνολική επιφάνεια υλικού ότι υλικό περισσέψει, θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής για μελλοντική χρήση. Στο τελείωμα του δαπέδου στην θύρα, θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο μπρούτζινο.

1.7 ΝΕΑ ΘΥΡΑ

Αρχικά θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα θύρα 6κα και περιμετρικά στο άνοιγμά της θα τοποθετηθούν ενισχυμένοι ορθοστάτες, ενδεικτικού τύπου UA της Knauf κατά ΕΝ14195 και DIN18182T1, με διαστάσεις 50×50×2mm. Στη θέση της θα τοποθετηθεί  θύρα ασφαλείας με πιστοποίηση αντιδιάρρηξης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς Classe 3 UNE - EN – 1628, η οποία θα φέρει 16 συνολικά έμβολα και κλειδαριά γραναζωτή με καταπέλτη. Η προκάσα της και η κάσα της θα είναι μεταλλικές πάχους 2mm έκαστη, ενώ η θωράκισή της θα είναι ηλεκτρογαλβανισμένη εξωτερικά με πάχος 0,8mm με 3 κάθετες νευρώσεις σχήματος ωμέγα 0,8mm. Θα στηρίζεται σε 2 μεντεσέδες ρυθμιζόμενους καθ΄ ύψος και θα φέρει πανοραμικό ματάκι.

Η θύρα και οι κάσες θα επενδυθούν με καπλαμά καρυδιάς, πανομοιότυπο σε ποιότητα και απόχρωση με τις επενδύσεις των υπόλοιπων θυρών ασφαλείας του ορόφου.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

2.1. Όλες οι υφιστάμενες ηλεκτρικές παροχές και καλώδια θα αποξηλωθούν εξ ολοκλήρου (μέχρι τον ηλεκτρολογικό πίνακα) όπου είναι αυτό δυνατόν, και όσα καλώδια παραμείνουν θα αποσυνδεθούν από τον πίνακα και θα σημανθούν ως κατηργημένα. Η παροχή τηλεφώνου και δικτύου που βρίσκεται στην τοιχοποιία ανάμεσα στο γραφείο και την τουαλέτα θα καταργηθεί και τα καλώδιά της θα τραβηχτούν πίσω στην σχάρα του διαδρόμου εντός της ψευδοροφής όπου θα σημανθούν και θα παραμείνουν ελεύθερα για μελλοντική χρήση.

2.2. Οι υδραυλικές παροχές και οι αποχετεύσεις που υφίστανται στο χώρο του γραφείου θα αποξηλωθούν πλήρως (μέχρι το συλλέκτη υδροληψίας). Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα ταπωθούν με δόκιμο τρόπο και ειδικά η αποχέτευση του δαπέδου.

2.3. Τα 4 φωτιστικά οροφής θα μεταφερθούν κατά 1 θέση στην ψευδοροφή ώστε να μετατοπιστούν προς τον υπό διαμόρφωση χώρο γραφείου. Τα 2 εξ’ αυτών θα αποσυνδεθούν από το κύκλωμα του χώρου του καθιστικού και όλα θα καλωδιωθούν εκ νέου σε 2 διαγώνια κυκλώματα στον υφιστάμενο κομιτατέρ διακόπτη, ο οποίος θα μεταφερθεί στην απέναντι μεριά της πόρτας.

2.4. Το μεγάφωνο ανακοινώσεων οροφής θα μεταφερθεί στην ψευδοροφή ώστε να μετατοπιστεί προς το υπό διαμόρφωση γραφείο.

2.5. Θα προγραμματιστεί ο πίνακας πυρανίχνευσης από εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε σε περίπτωση συναγερμού να αναφέρει την περιγραφή του νέου χώρου (Γραφείο 6Κβ). Εάν απαιτείται, θα πραγματοποιηθεί και η επανασύνδεση του πυρανιχνευτή σε άλλο βρόγχο.

2.6. Θα μεταφερθεί το υπάρχον κλιματιστικό στον νέο τοίχο από γυψοσανίδα με αντίστοιχη ενίσχυση του σκελετού της τοιχοποιίας ώστε να αντέχει το αυξημένο φορτίο. Όλες οι συνδέσεις του, ηλεκτρικές και υδραυλικές, θα επεκταθούν με σωλήνες ή καλώδια ιδίου τύπου και διατομής με τα υπάρχοντα, πλην του σωλήνα αποχέτευσης, ο οποίος θα αλλαχτεί με καινούργιο μονοκόμματο, ώστε να μην υπάρχουν ενώσεις εντός της τοιχοποιίας. Όλες οι σωληνώσεις και καλωδιώσεις θα διέρχονται εντός της νέας τοιχοποιίας ώστε να είναι αφανείς.

2.7. Το χειριστήριο του κλιματιστικού που θα παραμείνει στο καθιστικό, θα μεταφερθεί στο χώρο του καθιστικού δίπλα στην υπάρχουσα τηλεφωνική συσκευή.

2.8. Ο διακόπτης των φώτων του καθιστικού θα μεταφερθεί εκτός του νέου γραφείου, στο διάδρομο, δίπλα στο διακόπτη φώτων του διαδρόμου, ο οποίος θα μεταφερθεί επίσης κατά 10 εκ. περίπου λόγω της νέας τοιχοποιίας.

2.9. Στο χώρο του συνεργάτη, στον τοίχο ανάμεσα στο παράθυρο και την πόρτα θα τοποθετηθεί ένα νέο κλιματιστικό inverter ψύξης – θέρμανσης 7.000btu κατ’ελάχιστο. Οι σωληνώσεις του θα διέλθουν από το φωταγωγό και η εξωτερική μονάδα του θα τοποθετηθεί στην ταράτσα.

2.10. Στο νέο γραφείο, επί του τοίχου που θα σοβατιστεί, θα τοποθετηθεί επίτοιχο κανάλι σε όλο το μήκος, σε ύψος περίπου 30-40 εκ από το έδαφος και στην άκρη του προς το παράθυρο θα τοποθετηθούν 3 ρευματολήπτες, 2 νέες παροχές τηλεφώνου και 2 νέες παροχές δικτύου.

2.11. Στο χώρο του συνεργάτη θα τοποθετηθεί επίτοιχο κανάλι από τη γωνία του συλλέκτη υδροληψίας, περιμετρικά, μέχρι το μέσο του παραθύρου σε ύψος περίπου 30-40 εκ από το έδαφος και στην άκρη του προς το παράθυρο θα τοποθετηθούν 3 ρευματολήπτες, 2 νέες παροχές τηλεφώνου και 2 νέες παροχές δικτύου.

2.12. Όλες οι νέες παροχές τηλεφώνου και δικτύου θα πραγματοποιηθούν με νέα καλώδια cat6, τα οποία θα διέρχονται από τις υπάρχουσες σχάρες εντός της ψευδοροφής κατά μήκος του διαδρόμου και θα τερματιστούν στον κατανεμητή του ορόφου. Θα πιστοποιηθούν από εξειδικευμένο τεχνικό με κατάλληλο όργανο για cat5e και τα πρωτόκολλα πιστοποίησης θα παραδοθούν στην υπηρεσία.

2.13. Στο νέο γραφείο, στην γωνία πλησίον του ηλεκτρολογικού πίνακα, επί του επίτοιχου καναλιού, θα τοποθετηθούν ένας επιπλέον ρευματολήπτης και μία πρίζα τηλεόρασης. Το καλώδιο της τηλεόρασης  θα διέρχεται από τις υπάρχουσες σχάρες  εντός της ψευδοροφής κατά μήκος του διαδρόμου και θα συνδεθεί στον διανομέα του ορόφου.

2.14. Στο χώρο του συνεργάτη, στον τοίχο δίπλα στην πόρτα και σε ύψος 2μ, θα τοποθετηθούν ένας επιπλέον ρευματολήπτης και μία πρίζα τηλεόρασης. Το καλώδιο της τηλεόρασης  θα διέρχεται από τις υπάρχουσες σχάρες εντός της ψευδοροφής κατά μήκος του διαδρόμου και θα συνδεθεί στον διανομέα του ορόφου.

2.15. Και στους 2 νέους χώρους, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σήμανσης εξόδου διαφυγής (exit signs) εσωτερικά άνωθεν των θυρών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου.

2.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

3.Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας

των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

4.Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο.

5.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω,  θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

6.Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

8.Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου.

9.Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών, όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

10.Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση  της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

11.Στα σημεία του κτιρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

12.Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

13.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν  εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

14.Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

15.Ως χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζονται οι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

17.Η πληρωμή του αναδόχου θα  γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου .

18.Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ(18) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή. Ειδικότερα για την κλιματιστική συσκευή η εγγύηση του συμπιεστή ορίζεται στα 5 έτη ενώ των υπολοίπων μερών στα 2 έτη, με την υποχρέωση του αναδόχου να παρέχει πλήρη προληπτική και επανορθωτική δωρεάν συντήρηση κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο (2 ετών).

19.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίμημα. Στο κατ’ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

Το κατ’ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή

20.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην οικονομική προσφορά τους ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου

Οι συντάξαντες

Κούτρα Ερμιόνη                                                                           Ματρακίδης Κων/νος

Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                                                   Μηχανολόγος  Μηχ/κός Τ.Ε