ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 18/7/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για όλα τα κτήρια της Βουλής, ώστε να εναρμονιστούν με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 και ειδικότερα με την παρ. Β’ του Αρ. 11 του ΦΕΚ 2434Β/12.09.14. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προμήθεια 14 επιπλέον Πυροσβεστικών Σταθμών και 21 Αναπνευστικών Συσκευών με αντίστοιχα κατάλληλα κουτιά αποθήκευσης.

2. Προδιαγραφές.

Ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με την παρ. Β’ του Αρ. 11 του ΦΕΚ 2434Β/12.09.14, και ειδικότερα:

- Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί εργαλείων θα αποτελούνται από ερμάριο επίτοιχης τοποθέτησης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,25mm, το οποίο θα φέρει τις αναγκαίες ενισχύσεις. Η θύρα του θα είναι στιβαρής κατασκευής,  δεν θα παρουσιάζει στρεβλώσεις, θα ανοίγει εύκολα και θα φέρει ευανάγνωστα την ένδειξη « ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ».

Ερμάριο και θύρα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα με ερυθρό πολυεστερικό χρώμα απόχρωσης RAL 3000. H θύρα θα φέρει εσωτερικούς στροφείς, θα ανοίγει με μεγάλη γωνία ανοίγματος ώστε να είναι άνετη η πρόσβαση στο εσωτερικό του ερμαρίου και δεν θα φέρει κλειδαριά. Εσωτερικά της, τα εργαλεία θα είναι στερεωμένα κατά ασφαλή τρόπο έτσι όμως ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεσή τους.

Κάθε ερμάριο θα περιέχει:

α. Ένα (1) λοστό διάρρηξης.

β. Ένα (1) τσεκούρι.

γ. Ένα (1) φτυάρι.

δ. Μία (1) αξίνα.

ε. Ένα (1) σκεπάρνι.

στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο πρότυπο.

ζ. Δύο (2) φορητοί φανοί με λαμπάκι (α) LED, μεγέθους για 2 μπαταρίες D, με τις μπαταρίες τους.

η. Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 397.

θ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ136.

- Οι Αναπνευστικές συσκευές θα είναι πλήρεις, θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και θα είναι σύμφωνες με τις παρακάτω προδιαγραφές, οι οποίες θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικά, έντυπα, βεβαιώσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα οποία θα προσκομίσουν οι εταιρείες στην προσφορά τους:

Θα είναι ανοικτού κυκλώματος, ελάχιστης χωρητικότητας πίεσης 6l/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται.

Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ.

- Κουτιά αποθήκευσης αναπνευστικών συσκευών:

Τα κουτιά θα είναι μεταλλικά ή από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση και διαστάσεων ικανών για την αποθήκευση της ανωτέρω αναπνευστικής συσκευής. Θα είναι χρώματος κόκκινου και θα φέρουν διάφανη πρόσοψη ώστε να φαίνεται η αναπνευστική συσκευή.

3. Γενικοί όροι

- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας,  εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς ή ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές και θα έχουν εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη.

- Για την προμήθεια όλων των παραπάνω περιγραφόμενων θα προσφερθεί κατ’ αποκοπή τιμή. Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή.

- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την παράδοση όλων των υλικών, εφόσον ο ανάδοχος προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και αφού πρώτα βεβαιωθεί η παράδοση του συνόλου των υλικών από την σχετική επιτροπή παραλαβής.

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την υποβολή οικονομικής προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

- Ο προσφέρων το χαμηλότερο συνολικά τίμημα, πριν αναδειχθεί μειοδότης, θα κληθεί να προσκομίσει δείγμα της αναπνευστικής συσκευής για έλεγχο από την επιτροπή του διαγωνισμού, σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας.

- Ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% επί του ποσού της προσφοράς του (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία μετά την παράδοση του εξοπλισμού θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 5% επί του ποσού της προσφοράς του (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα έχει ισχύ μέχρι τρεις (3) μήνες μετά το πέρας της διετούς εγγύησης του εξοπλισμού, δηλαδή είκοσι επτά (27) μήνες συνολικά, οπότε και θα του επιστραφεί.

- Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης ανάθεσης. Κάθε αναίτια καθυστέρηση δίνει το δικαίωμα στην επιτροπή παραλαβής να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς την

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υπογράφων ……………………………………….……………………………………….

νόμιμος εκπρόσωπος της ……………………………………………………………………

οδός  …………………………………………………………….   ΑΦΜ …………………….

αφού έλαβα γνώση την από 28/6/2016 Τεχνική Περιγραφή (2 σελίδες) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα υλικά, αναλαμβάνω την υποχρέωση προμήθειάς τους έναντι του κατ’ αποκοπή τιμήματος των   ……………………   € ΕΥΡΩ

……………….………..……………………………………………………….……….……………………………………………………………………………..……………(ολογράφως), στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που βαρύνει τη Βουλή.

Αθήνα   ……  /  ……  /  2016

Ο προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα εταιρείας)

*To έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα  σε κλειστό φάκελο.